LD14P调速功能

- 内部调速

参考《LD14P激光雷达开发手册》第3章内容。

- 外部调速

  - PWM调速

- 参考《LD14P激光雷达开发手册》第3章内容。

  - 串口调速

例如：

扫描频率2hz参考指令发送：0x54,0xA2,0x04,0xD1,0x02,0x00,0x00,0x79

- 扫描频率3hz参考指令发送：0x54,0xA2,0x04,0x38,0x04,0x00,0x00,0xbb

- 扫描频率4hz参考指令发送：0x54,0xA2,0x04,0xA0,0x05,0x00,0x00,0x6f

- 扫描频率5hz参考指令发送：0x54,0xA2,0x04,0x08,0x07,0x00,0x00,0xd2

- 扫描频率6hz参考指令发送：0x54,0xA2,0x04,0x70,0x08,0x00,0x00,0xa1

- 扫描频率7hz参考指令发送：0x54,0xA2,0x04,0xD8,0x09,0x00,0x00,0x16

- 扫描频率8hz参考指令发送：0x54,0xA2,0x04,0x40,0x0B,0x00,0x00,0xc8